Параметры

технологического меню для процессора TDA9384PS/N3/1 1900

| № | Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HS | 27 | (0…63) Горизонтальное смещение |
|  | VS | 32 | (0…63) Линейность по вертикали |
|  | VSH | 30 | (0…63) Вертикальное смещение |
|  | VA | 49 | (0…63) Размер по вертикали |
|  | SC | 26 | (0…63) S – коррекция |
|  | EW | 54 | (0…63) Размер по горизонтали |
|  | HP | 25 | (0…63) Горизонтальный параллелограмм |
|  | HB | 31 | (0…63) Горизонтальный наклон |
|  | PW | 30 | (0…63) Парабола |
|  | UCP | 21 | (0…63) Парабола верхних углов |
|  | BCP | 18 | (0…63) Парабола нижних углов |
|  | TC | 28 | (0…63) Трапеция |
|  | VX | 28 | (0…63) ZOOM по вертикали |
|  | AV2 | 0 | Выбор количества внешних источников сигналов 0 - только AV, 1 - AV1 и AV2 |
|  | YPrPb | 0 | подключение источника YPrPb к SCART 0 – нет YPrPb, 1- есть YPrPb |
|  | RGB | 1 | Внешние RGB 0 – нет RGB, 1 – есть RGB. |
|  | SVID | 1 | подключение источника S-video к SCART 0 – нет S-Video, 1- есть S-Video |
|  | BCF | 1 | Контроль за состоянием петли АББ 0 – контроль выключен 1 – контроль включен |
|  | EVG | 1 | Вкл./Выкл. защиты при неисправности в кадровой развертке 0 - защита Выкл.; 1 – защита Вкл.; Для контроля используется вывод 50. |
|  | XDT | 0 | Вкл./Выкл. X-ray защиты 0 - защита Вкл., 1 – защита Выкл.; Для контроля используется вывод 36. |
|  | OSO | 1 | Установка способа выключения кадровой развертки 0 - выключение со вспышкой по всему экрану, 1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана. |
|  | BRT | 32 | (0…63) Установка яркости для технологических целей |
|  | CONT | 42 | (0…63) Установка контрастности для технологических целей |
|  | EYEHIGH | 170 | Верхний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYEHIGH) |
|  | EYELOW | 44 | Нижний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYELOW) |
|  | EYEON | 0 | Система TRINITY+ 0 – Выкл. 1 – Вкл. |
|  | TECH | 0 | Технологический режим 0 – не разрешен 1 - разрешен |
|  | HOTEL | 0 | Блокировка доступа к настройкам телевизорам 1 – Блокировка Вкл. 0 - Блокировка Выкл. |
|  | LOCAL | 0 | Выбор локальной клавиатуры 1 – три кнопки 0 – шесть кнопок |
|  | PINCON | 0 | Конфигурация выводов: 5 6 10 0: - AV/TV Mute 1: (ШЦТ-777А) Mute EYE AV/TV |
|  | IFO | 32 | (0…63) Регулировка IF PLL (установка минимального. пролаза изображения в канал звука) |
|  | LCT | 1 | (0…3) Ослабление яркости OSD |
|  | CL | 6 | (0…15) Управляющее напряжение на катодах (от 50VBL- WH до 95VBL-WH с шагом 3,5В) |
|  | BLOG | 32 | (0…63) Установка уровня «черного» на катоде для канала зеленого цвета |
|  | BLOR | 32 | (0…63) Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета |
|  | R | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде красного цвета |
|  | G | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде зеленого цвета |
|  | B | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде синего цвета |
|  | RPO | 3 | Выбор величины выброса фронта импульса 0 – 1: 1 1 – 1: 1,25 2 – 1: 1,5 3 – 1: 1,8 |
|  | PF | 1 | Выбор частоты регулирования четкости 0 - 2,7 МГц, 1 - 3,1 МГц, 2 - 3,5 МГц. |
|  | PWL | 8 | (0…15) Регулировка уровня ограничения пикового белого сигнала |
|  | SOC | 0 | (0…3) Уровень ограничения коротких пиковых белых сигналов, превышающих уровень пиковых белых сигналов (< 2 мкс) Soft Clipper |
|  | STEP | 0 | Установка минимального шага настройки селектора каналов 0 – 50 КГц 1 – 62,5 КГц |
|  | IF | 0 | Выбор частоты ПЧ 1 - 38,0 МГц 0 - 38,9 МГц |
|  | TBL | 01 | Установка кода выбора диапазона МВ-1 |
|  | TBM | 02 | Установка кода выбора диапазона МВ-3 |
|  | TBH | 04 | Установка кода выбора диапазона ДМВ |
|  | TSM | 155 | Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3 |
|  | TSH | 440 | Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ |
|  | DELAY | 32 | Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов |
|  | AGC | 23 | (0…63) Регулировка АРУ селектора каналов |
|  | AGCs | 1 | Выбор скорости установки АРУ селектора каналов (0 – 3) (0,7; 1,0; 3,0; 6,0). |
|  | Vg2 | - | (<, 0, >) Регулировка Vg2 (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «+» или «-» и потенциометром Vg2 сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение 0, нажать кнопку «+» или «-») |
|  | VgBR | 32 | (0…63) Установка яркости для регулировки Vg2 (значение 58 для транзисторного МВК, значение 32 для TDA6107) |
|  | HDELAY | 2 | Смещение OSD по горизонтали |
|  | Y | 7 | (0…15) Задержка яркостной составляющей сигнала изображения |
|  | YGN | 0 | Уровень сигнала Y для внешнего источника 0 – норма 1 – ослабление на 3 дб. |
|  | HEATBRT | 32 | Яркость для режима прогрева |

Методика настройки системы TRINITY+:

- Обеспечить минимальную освещенность датчика TRINITY+.

- Измерить напряжение сигнала на выходе устройства TRINITY+ (UTRINITY+low).

- Произвести вычисление значения параметра EYELOW по формуле: EYELOW = UTRINITY+low/0,013.

- Обеспечить максимальную освещенность датчика TRINITY+.

- Измерить напряжение сигнала на выходе устройства TRINITY+ (UTRINITY+max).

- Произвести вычисление значения параметра EYEHIGH по формуле: EYEHIGH = UTRINITY+lmax/0,013.