Технологические регулировки и установки

процессора TDA9352PS/N2/1I 1595

BCF				Контроль за состоянием петли АББ

0 – контроль выключен

1 – контроль включен

HOTEL				Блокировка доступа к настройкам телевизорам

1 – Блокировка Вкл.

0 -  Блокировка Выкл.

LOCAL				Выбор локальной клавиатуры

1 – три кнопки

0 – шесть кнопок

TECH				Конфигурация вывода 4 для технологического использования

0 – вывод 4 не активный

1 -  вывод 4  активный, при замыкании его на «землю» телевизор 						включается в технологический режим. В этом режиме обе шины I2C 					свободны для внешних управляющих устройств.

BRT		(0…63)		Установка яркости для технологических целей

CONT		(0…63)		Установка контрастности для технологических целей

PREFM				Установка усиления канала FM

PRENIC			Установка усиления канала NICAM

PREAUX			Установка усиления канала AUX

DKDEV				Установка величины девиации для стандарта DK

DKZWT2			Включение стандарта звука DKZWT2 для автоматического опознавания

0 – Выкл.

1 – Вкл.

DKNIC				Включение стандарта звука DK NICAM для автоматического опознавания

0 – Выкл.

1 – Вкл.

INIC				Включение стандарта звука I NICAM для автоматического опознавания

0 – Выкл.

1 – Вкл.

BGZWT			Включение стандарта звука BG ZWT для автоматического опознавания

0 – Выкл.

1 – Вкл.

BGNIC				Включение стандарта звука BG NICAM для автоматического опознавания

0 – Выкл.

1 – Вкл.

SVCR OFF	(0…31)		Предварительное усиление канала при выключенной системе SVC

SVCR ON	(0…31)		Выходной опорный уровень регулировки звука при включенной системе 					SVC

SVCRE OF	(0…31)		Предварительное усиление канала при выключенной системе SVC и 					включенным эффектом объемного звука

SVCRE ON	(0…31)		Выходной опорный уровень регулировки звука при включенной системе 					SVC и включенным эффектом объемного звука

HS		 (0…63)		Горизонтальное смещение

VSH		 (0…63) 	Вертикальное смещение

VA 		(0…63)		Размер по вертикали

VS 		(0…63) 		Линейность по вертикали

SC		 (0…63) 	S – коррекция

CL 				(от 50VBL-WH до 95VBL-WH с шагом 3,5В) Величина управляющего 					напряжения на катодах

Y 		(0…15)		Задержка яркостной составляющей сигнала изображения

VgBR		(0…63)		Установка яркости для регулировки Vg2

Vg2 		(, 0, )	Регулировка Vg2 (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «+» 					или «-» и потенциометром Vg2 сплит-трансформатора установить в строке 				Vg2 значение 0, нажать кнопку «+» или «-»)

BLOR		(0…63) 		Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета

BLOG		(0…63) 		Установка уровня «черного» на катоде для канала зеленого цвета

R 		(0…63) 		Установка величины управляющего напряжения на катоде красного цвета

G		(0…63) 		Установка величины управляющего напряжения на катоде зеленого цвета

B 		(0…63)		Установка величины управляющего напряжения на катоде синего цвета

AGC 		(0…63) 		Регулировка АРУ селектора каналов.

OSO 				Установка способа выключения кадровой развертки

0 - выключение со вспышкой по всему экрану,

1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана.

EVG 				Вкл./Выкл. защиты при неисправности в кадровой развертке

0 - защита Выкл

1 – защита Вкл.; происходит блокировка R, G, B выходов

Для контроля используется вывод 50.

XDT 				Вкл./Выкл. X-ray защиты

0 - защита Вкл.,

1 – защита Выкл.; осуществляется только индикация отказа

Для контроля может использоваться вывод 36.

IF 				Выбор частоты ПЧ

1 - 38,0 МГц

0 - 38,9 МГц

AGCs				Выбор скорости установки АРУ селектора каналов

0 – 3, (0,7; 1,0; 3,0; 6,0).

AV2				Выбор количества внешних источников сигналов

0 - только AV,

1 - AV1 и AV2

RGB				Внешние RGB

0 – нет RGB,

1 – есть RGB.

SVID				подключение источника S-video

0 – нет S-video,

1 – есть S-video.

PF				 Выбор частоты регулирования четкости

0 - 2,7 МГц,

1 - 3,1 МГц,

2 - 3,5 МГц.

RPO				 Выбор величины выброса фронта импульса

0 – 1: 1

1 – 1: 1,25

2 – 1: 1,5

3 – 1: 1,8

TSM 				Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3

TSH 				Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ

TBL				Установка кода выбора диапазона МВ-1

TBM 				Установка кода выбора диапазона МВ-3

TBH 				Установка кода выбора диапазона ДМВ

DELAY 			Установка времени, необходимого селектору каналов для

завершения переходных процессов,

STEP 				Установка минимального шага настройки селектора каналов

(зависит от типа селектора каналов)

0 – 50 КГц

1 – 62,5 КГц