Параметры

технологического меню для процессора TDA9381PS/N3/1 1803

| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| AGC | 23 | (0…63) Регулировка АРУ селектора каналов |
| AGCs | 1 | Выбор скорости установки АРУ селектора каналов (0 – 3) (0,7; 1,0; 3,0; 6,0). |
| AV2 | 0 | Выбор количества внешних источников сигналов 0 - только AV, 1 - AV1 и AV2 |
| B | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде синего цвета |
| BCF | 0 | Контроль за состоянием петли АББ 0 – контроль выключен 1 – контроль включен |
| BLOG | 32 | (0…63) Установка уровня «черного» на катоде для канала зеленого цвета |
| BLOR | 32 | (0…63) Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета |
| BRT | 32 | (0…63) Установка яркости для технологических целей |
| CL | 6 | (0…15) Управляющее напряжение на катодах (от 50VBL- WH до 95VBL-WH с шагом 3,5В) |
| CONT | 32 | (0…63) Установка контрастности для технологических целей |
| DELAY | 32 | Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов |
| EVG | 0 | Вкл./Выкл. защиты при неисправности в кадровой развертке 0 - защита Выкл.; 1 – защита Вкл.; Для контроля используется вывод 50. |
| EYEHIGH | 170 | Верхний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYEHIGH) |
| EYELOW | 44 | Нижний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYELOW) |
| EYEON | 0 | Система TRINITY+ 0 – Выкл. 1 – Вкл. |
| G | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде зеленого цвета |
| HOTEL | 0 | Блокировка доступа к настройкам телевизорам 1 – Блокировка Вкл. 0 - Блокировка Выкл. |
| HS | 33 | (0…63) Горизонтальное смещение |
| IF | 0 | Выбор частоты ПЧ 1 - 38,0 МГц 0 - 38,9 МГц |
| IFO | 32 | (0…63) Регулировка IF PLL (установка минимального. пролаза изображения в канал звука) |
| LCT | 1 | (0…3) Ослабление яркости OSD |
| LOCAL | 0 | Выбор локальной клавиатуры 1 – три кнопки 0 – шесть кнопок |
| OSO | 1 | Установка способа выключения кадровой развертки 0 - выключение со вспышкой по всему экрану, 1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана. |
| PF | 1 | Выбор частоты регулирования четкости 0 - 2,7 МГц, 1 - 3,1 МГц, 2 - 3,5 МГц. |
| PWL | 8 | (0…15) Регулировка уровня ограничения пикового белого сигнала |
| R | 32 | (0…63) Установка величины управляющего напряжения на катоде красного цвета |
| RGB | 0 | Внешние RGB 0 – нет RGB, 1 – есть RGB. |
| RPO | 3 | Выбор величины выброса фронта импульса 0 – 1: 1 1 – 1: 1,25 2 – 1: 1,5 3 – 1: 1,8 |
| SC | 24 | (0…63) S – коррекция |
| SOC | 0 | (0…3) Уровень ограничения коротких пиковых белых сигналов, превышающих уровень пиковых белых сигналов (< 2 мкс) Soft Clipper |
| STEP | 0 | Установка минимального шага настройки селектора каналов 0 – 50 КГц 1 – 62,5 КГц |
| SVID | 0 | подключение источника S-video к SCART 0 – нет S-Video, 1- есть S-Video |
| TBH | 04 | Установка кода выбора диапазона ДМВ |
| TBL | 01 | Установка кода выбора диапазона МВ-1 |
| TBM | 02 | Установка кода выбора диапазона МВ-3 |
| TECH | 0 | Технологический режим 0 – не разрешен 1 - разрешен |
| TSH | 440 | Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ |
| TSM | 155 | Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3 |
| VA | 22 | (0…63) Размер по вертикали |
| Vg2 | - | (<, 0, >) Регулировка Vg2 (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «+» или «-» и потенциометром Vg2 сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение 0, нажать кнопку «+» или «-») |
| VgBR | 58 | (0…63) Установка яркости для регулировки Vg2 (значение 58 для транзисторного МВК, значение 32 для TDA6107) |
| VS | 30 | (0…63) Линейность по вертикали |
| VSH | 35 | (0…63) Вертикальное смещение |
| XDT | 0 | Вкл./Выкл. X-ray защиты 0 - защита Вкл., 1 – защита Выкл.; Для контроля используется вывод 36. |
| Y | 7 | (0…15) Задержка яркостной составляющей сигнала изображения |
| YGN | 0 | Уровень сигнала Y для внешнего источника 0 – норма 1 – ослабление на 3 дб. |
| YPrPb | 0 | подключение источника YPrPb к SCART 0 – нет YPrPb, 1- есть YPrPb |

Методика настройки системы TRINITY+:

- Обеспечить минимальную освещенность датчика TRINITY+.

- Измерить напряжение сигнала на выходе устройства TRINITY+ (UTRINITY+low).

- Произвести вычисление значения параметра EYELOW по формуле: EYELOW = UTRINITY+low/0,013.

- Обеспечить максимальную освещенность датчика TRINITY+.

- Измерить напряжение сигнала на выходе устройства TRINITY+ (UTRINITY+max).

- Произвести вычисление значения параметра EYEHIGH по формуле: EYEHIGH = UTRINITY+lmax/0,013.