Нажав и удерживая на передней панели телевизора кнопку AV/TV включить телевизор сетевой кнопкой. Через 5 секунд телевизор включится, а на экране возникнет окно с меню.

Опции меню имеют только цифровой код. Вот значения опций и что означают некоторые из них:

| N0 | Ver1 |  | Range | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 002 003 006 007 008 009 | 1F 1F 1F 0B 22 1F 17 |  | 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F | Cut Red Cut Green Cut Blue Phase Sub-Color Sub-TINT Sub-Bright |
| 010 011 013 014 015 016 017 | 1A 1F 00 01 02 01 00 |  | 00-3F 00-3F 00-03 00-01 00-03 00-01 00-01 | Sub-Contrast Sub-Sharpness Phase 1 Time Constant Video Ident Mode Field Frequation Interlace Enable Fast Blanking |
| 018 019 020 021 022 023 024 | 00 08 00 00 20 20 00 |  | 00-01 00-0F 00-01 00-01 00-0F 00-0F 00-01 | Synchronization Color Decoder Mode RGB Blanking Black Current Stabilisation Black Level Off Set R Black Level Off Set G Vertical Divider Mode |
| 025 026 027 029 030 031 032 | 00 01 01 00 00 00 00 |  | 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 | Search Tuning Mode Video Ident Mode Forced Slicing Level For V.SY Enable Vertical Guard Service Blanking Matrix NTSC PAL/SECAM/NTSC |
| 033 034 035 036 037 039 040 | 00 00 00 01 00 00 17 |  | 00-01 00-03 00-01 00-01 00-01 00-01 00-3F | Bypass Of Chroma Base DL AVL/SubCarrier Synchronization Of OSD/Text AFC Window IF Sensitivity Video Mute AGC Take Over |
| 047 048 050 051 054 055 057 | 02 19 01 01 1A 10 10 |  | 00-05 00-3F 00-01 00-01 00-3F 00-3F 00-3F | PLL Demodulator Frequation Vertical Zoom SW-Off V-OverScan Chroma Basepass C-Frequation Vertical Shift (V Position) Vertical Amplitude (V Size) S-Correction |
| 058 059 060 061 063 064 066 | 01 24 1F 1F 01 01 0C |  | 00-01 00-3F 00-3F 00-3F 00-01 00-03 00-0F | Black Stretch Vertical Slope Horizontal Parallelogram Horizontal Bow Auto Color Limitting IF AGC Speed Cathode Drive Level |
| 069 071 072 073 074 075 076 | 00 00 00 03 00 00 00 |  | 00-01 00-01 00-01 00-03 00-01 00-01 00-01 | Fast Filter IF-PLL Forced Color-ON Gain FM Demodulator Sound Mute Window Selection Sound PLL QSS Out Or AM Out EHT Tracking Mode |
| 077 078 080 081 104 105 106 | 00 00 00 00 1E 2C 1F |  | 00-01 00-01 00-01 00-3F | RGB/YUB Switch RGB Blanking Mode V-Scan Disabled Black Stripe EW Width (H Size) |
| 107 108 109 110 111 112 113 | 0D 24 1F 1F 06 0A 01 |  | 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-0F 00-0F 00-0F | EW Parabola/Width EW Upper Cornrer Parabola EW Lower Cornrer Parabola EW Trapezium Y Delay Y Delay Disable |
| 114 115 116 139 140 141 142 | 00 00 00 0F F2 03 7A | 80 | 00-01 00-7F 80-FF 000-3FF 00-7F | X-RAY Protection A2 Stereo Judge>X A2 Bilingual Judge>X FM-AM Switching Output Level Of NICAM |
| 143 144 200 201 202 207 209 | 74 71 5A 11 8* 00 00 | 00 00 | 00-7F 00-7F | Output Level Of A2 Output Level Of FM |
| 210 300 301 302 303 304 305 | 00 03 00 00 00 05 01 | 00 06 |  |  |
| 306 307 308 310 311 313 314 | 01 01 00 00 01 01 02 | 00 00 00 00 00 |  |  |
| 316 317 318 319 320 321 322 | 03 00 00 00 00 00 00 | 00 |  |  |
| 323 324 325 340 341 342 343 | 00 00 00 01 01 00 01 | 02 |  |  |
| 344 | 01 |  |  | No change ! |

For save option press RECALL button on each chahge Position