Инструкция по загрузке программного обеспечения

в ресивер Topfield 4000Fi и 4100Fi

- Установить параметры COM-порта для TFD Download Manager , нажав кнопку «Port Setup»:

- Загрузить файл с firmware (*.tfd) в программу, нажав кнопку «Find»

- Начать процесс загрузки, нажав кнопку «Download» в TFD Download Manager и после этого кнопку «Standby» на передней панели ресивера.

- После окончания загрузки (постоянное мигание  зеленого индикатора на передней панели ресивера), выключить ресивер, отключить нуль-модемный кабель, закрыть программу.

- Подключить ресивер к телевизору, к спутниковой антенне, включить ресивер. Нажать на пульте ресивера кнопку «Menu», встать на пункт меню «System Setting» и набрать на пульте 121.

- Попав в меню Emu, при необходимости отредактировать (добавить) соответствующие ключи, следуя подсказкам ресивера.